耐久性基準自己チェツクシート（木造一戸建て等）

| 物件所在地 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物の属性の確認 |  |  | 次の(1)から(3)までの全てに該当する場合にこの表を利用してください。 (1) 耐火構造及び準耐火構造以外の住宅 (2) 木造住宅（在来木造、枠組壁工法（２×４）又は木質系プレハブ等） (3) 一戸建て又は連続建ての住宅 |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 調 査 内 容 |  |  |  | 適・不適 |
| ①外観の 調査 | (1) 基礎 |  | 地面から基礎上端までの高さが40cm以上あること。 ＊築10年超の住宅の場合、30cm以上あること。 |  | 基礎の高さ ＝（ ）cm |  |  |
|  | (2) 床下換気口 |  | 外壁の床下部分に、壁の長さ４m以内＊ごとに換気口が設けられていること。 ＊築年数10年以上で床下に劣化・腐朽が見られない 場合、換気口間隔は５ｍ以内ごと ＊玄関土間部分及び浴室土間部分は計算の際、除外できます。 |  | 換気口の最大間隔 ＝（ ）ｍ |  |  |
|  | (3) 小屋裏換気口 |  | 独立した小屋裏ごとに、次のア～エのいずれかに該当する換気口が設けられていること。 ア 小屋裏の壁（対称面）に２ヶ所以上 イ 軒裏に２ヶ所以上 ウ 軒裏に１ヶ所以上及び小屋裏の壁に１ヶ所以上 エ 軒裏に１ヶ所以上及び小屋裏の頂部に１ヶ所以上 |  | △ア イ ウ エ |  |  |
|  | (4) 外壁 |  | 次のア～ウに適合すること。 ア 外壁及び基礎を目視し、蟻害が認められないこと。 イ 水回り周囲及び北側に面する外壁を目視し、浮き、膨らみ、変色、カビ、藻のうち複数の事象が認められないこと。 ウ 水回り周囲及び北側に面する外壁の軸組等が存する部分を叩き、軸組等に発生している腐朽等及び蟻道による空洞音がしないこと。 |  |  |  |  |
|  | (5) 水切り |  | 土台部分に水切りが設けられていること。（平成13年度以降に建設された住宅に限る。） |  |  |  |  |
| ②室内の 調査 | (1) 水回り・北側の内壁 |  | 水回り周囲及び北側に面する壁の室内側に浮き、膨らみ、変色、カビ、漏水、結露の跡が認められないこと。 |  |  |  |  |
|  | (2) 浴室・脱衣室の隣室 |  | 浴室又は脱衣室に接する隣の部屋の内壁、天井及び床の木部の部分に腐朽等及び蟻害が認められないこと。 |  |  |  |  |
|  | (3) 浴室・脱衣室の天井裏 |  | ユニットバスの天井裏に通じる点検口等がある場合は、点検口等から天井裏の木材を目視又は触診し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 |  |  |  |  |
| ③小屋裏 空間の 調査 | 小屋裏部分の木材 |  | 次のア及びイに適合すること。 ア 小屋裏に通じる点検口等から小屋裏部分の木材を目視又は触診し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 イ 次のa又はbのいずれかであること。 a 小屋裏に通じる点検口等から小屋裏部分の木材を触り、水分が手につく程度に濡れていないこと。 b aに該当しない場合にあっては、次のⅰ～ⅲの全てを確認すること。 ⅰ 小屋裏部分を移動して、小屋裏部分の木材を目視又は触診し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 ⅱ 小屋裏部分を移動して、小屋裏部分の木材を触り、柔らかい部分がないこと。 ⅲ 小屋裏部分を移動して、小屋裏部分の木材を叩き、空洞音がしないこと。 |  |  | △a b |  |
| ④床下空 間の調 査 | (1) 土台 |  | 床下に通じる点検口等から土台を目視し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 |  |  |  |  |
|  | (2) 床下 |  | 床下に通じる点検口等から床下空間を目視し、蟻害が認められないこと。 |  |  |  |  |
|  | (3) 床下部分の木材 |  | 次のア及びイに適合すること。 ア 床下に通じる点検口等から床下部分の木材を目視又は触診し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 イ 次のa又はbのいずれかであること。 a 床下に通じる点検口等から床下部分の木材を触り、水分が手につく程度に濡れていないこと。 b aに該当しない場合にあっては、次のⅰ～ⅲの全てを確認すること。 ⅰ 床下部分を移動して、床下部分の木材を目視又は触診し、腐朽等及び蟻害が認められないこと。 ⅱ 床下部分を移動して、床下部分の木材を触り、柔らかい部分がないこと。 ⅲ 床下部分を移動して、床下部分の木材を叩き、空洞音がしないこと。 |  |  | △a b |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |

20150401